TEPEÖREN KÖYÜ GENEL BİLGİLER

| İLİ | : | SAMSUN |
| --- | --- | --- |
| İLÇESİ | : | VEZİRKÖPRÜ |
| KÖYÜ | : | TEPEÖREN |
| TOPLAM 2012 NÜFUSU | : | 1238 |
| İLÇE MERKEZİNE UZAKLIĞI | : | 12 Km. |
| İL MERKEZİNE UZAKLIĞI | : | 110 Km. |
| PROJE ADI | : | TEPEÖREN KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ –ŞEBEKE DEĞİŞİMİ |
| PROJEYİ HAZIRLAYAN KURUM |  | SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ |
| PROJE TAKİP KURUMU | : | VEZİRKÖPRÜ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ |
| KANALİZASYON DURUMU | : | Kanalizasyon ve Alt Yapı Tesisi bulunmakta olup, 1500 kişi kapasiteli Fosseptik deposu vardır. Ancak arıtma tesisi yoktur. |
| YOL DURUMU | : | 106 Km. lik kısmı Karayolu, 4 Km.lik kısmı İl Özel İdaresi yol ağında yer almakta olup yolun tamamı Asfalt Kaplamadır. |

KÖY İÇMESUYU TESİSİ BİLGİLERİ

| KÖY İÇME SUYU DURUMU | : | ŞEBEKELİ SİSTEM |
| --- | --- | --- |
| KAYNAK ADI | : | TAVŞAN DAĞI KAYNAK SUYU |
| KAYNAK TAHSİSİ | : | ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPILMIŞ OLUP HUKUKİ SORUNU BULUNMAMAKTADIR. |
| TESİS TÜRÜ | : | CAZİBELİ SİSTEM İÇME SUYU |
| MEVCUT TESİS BİLEŞENLERİ | : | 100 m³ KAPASİTELİ İÇME SUYU DEPOSU (2011 yılında yapıldı) |
|  |  | 5.200 m. Köy içi Şebekesi (20-25 yıllık olup, ekonomik ömrünü doldurmuş konumdadır. Şebeke hattında Asbestli borular bulunmakta olup PVC yada HDPE içerikli borularla değiştirilmesi gereklidir. |
|  |  | Kaynak ile köy deposu arasındaki boru hattı (İsale hattı) Samsun İl Özel İdaresi ve İlçe Özel İdaresi tarafından yeni hat döşenmiş olup sorun bulunmamaktadır. |
| SORUNUN NEDENİ | : | Köy içi şebeke eski, asbestli borular olması nedeniyle düzenli su içilememesi, su kayıplarının yaşanması, sürekli tamiratların yapılması, |
| SORUNUN BAŞLAMA TARİHİ | : | 2000 Yılından itibaren devam etmektedir. |
| TAHMİNİ PROJE BEDELİ | : | 80.000,00 TL. |

TEPEÖREN KÖYÜ

Tepeören köy merkezine; Vezirköprü-Havza Karayolunun 9+000 km.sinden ayrılan Tepeören-Elaldı grup köy yolu ile ulaşım sağlanmaktadır. Köy merkezine ulaşım yolunun 12 Km.si Asfalt kaplama, İl merkezine 110 Km. mesafededir.

Vezirköprü ilçesinin ekonomik olarak orta özellik gösteren bölgesi olup ovalık arazi yapısına sahiptir. İstavroz çayını besleyen Kuyma Çayı yatağı köy merkezinin altından geçtiğinden verimli arazilere sahiptir. Tipik Karadeniz bölgesi yerleşim özelliğinin aksine toplu olarak yerleşim alanında kurulu vaziyettedir. Rakım olarak 400-500 kotlarında bulunmaktadır.

Köy merkezlerindeki genç nüfus yaz aylarında, gurbetçilik suretiyle amelelik ve ustalık yapmaktadırlar. İyi ustaların bulunduğu köyde ayrıca minibüs ve kamyon şoförlüğü yaygındır. Kısmen küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Tepeören köyüne 2012 yılı içerisinde yardım yapıldığı takdirde, köyün ihtiyaç duyduğu en önemli hizmetin karşılanmış olacaktır. 15.04.2012

Onur ÇOBANOĞLU

İlçe Özel İdaresi

Çevre Mühendisi

TEPEÖREN KÖYÜ PROJE BİLGİLERİ

- KÖY NÜFUSU       :  1.238  kişi ( 2012 Türkiye İstatistik Kurumu verisi)

- PROJE NÜFUSU   :   1.738 kişi ( 30 yıl sonraki nüfus, çoğalma katsayısı hesabı yapılarak  hesaplanmıştır.)

- KÖY NÜFUSU SU İHTİYACI : 2,15 lt/sn (Mevcut yaşayan insan sayısına göre)

- KÖY NÜFUSU SU İHTİYACI : 3,02 lt/sn (30 yıl sonraki yaşayacak toplam insan sayısına göre)

- KÖY NÜFUSU GENEL SU İHTİYACI : 5,00 lt/sn (30 yıl sonraki yaşayacak toplam insan + Evcil Hayvan içecek su ihtiyacı + Yangın için gerekli debi miktarı eklenerek hesaplanmıştır.)

- KÖY İÇMESUYU DEPO DURUMU : Rakım +800,74 kotunda temiz su deposu bulunmakta olup 2011 yılında 100 m³ kapasiteli olarak yapılmıştır. Köyün temiz su deposu ihtiyacı yoktur.

PROJE AÇILIMI:

- ANA ŞEBEKE : Ø 80/90 mm 10 atmosfer basıncına dayanıklı çapında HDPE içerikli temiz su borusundan 2.700 m.

- ŞEBEKE KOLLARI : Ø 50/63 mm 10 atmosfer basıncına dayanıklı çapında HDPE içerikli temiz su borusundan 6.000 m.

- HAT KAZILARI : Boru döşenmesi ve vana odaları için gerekli olan kazı işlemleri için toplam 5.322 m³ kazı ve dolgusu yapılmalıdır.

- HAZIR BETON : Vana odaları için gerekli olan C12-15 Hazır Betondan toplam 3,19 m³ gereklidir.

- AHŞAP KALIP :  Vana odaları imalatı için Toplam 55,44 m³ gereklidir.

- ELEKTROFÜZYON KAYNAKLARI : Ana ve yan kolların boru bağlantılarının yapılabilmesi için toplam 139 adet  HDPE bağlantı kaynağı yapılmalıdır.

- BAĞLANTI MALZEMELERİ : HDPE boruların, vanaların, yangın musluklarının, basınç kırıcıların, redüksiyonların malzemelerinin temin edilmesi ve aplikasyon işlemlerinin yapılması gereklidir.

- ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI :  Vana odalarının kapaklarının takılması, boyanması gereklidir. 550,00 Kg. demir kapak imalatları bulunmaktadır.

PROJE MALİYETİ :

- YAKLAŞIK MALİYET (KDV siz)  : 115.447,82 TL.

- YAKLAŞIK MALİYET (KDV li)    : 136.228,43 TL.

- Ø 80/90 mm. BORU BEDELİ (KDV li) : 21.346,20 TL.   (Samsun İl Özel İdaresinden temin edilecektir. Bu nedenle yaklaşık maliyetten düşürülmesi gereklidir.)

- NET YAKLAŞIK MALİYET (KDV li)    : 114.882,23 TL

- İHALE KIRIMI   (%30)                  : 80.359,90 TL. (İçme suyu inşaatı yapımı işlerinde ihale kırımı ortalama % 25-35 arasında değişmekte olup ortalama % 30 alınmıştır.)

- YARDIM EDİLEN MİKTAR            : 80.000,00 TL.

Onur ÇOBANOĞLU

İlçe Özel İdaresi

Çevre Mühendisi

TAAHHÜTNAME

Samsun ili Vezirköprü ilçesine bağlı Tepeören köyünde, yapılması planlanan içme suyu inşaatı için talep  edilen yardım miktarının üzerinde meydana gelebilecek maliyetler;

- İhale kırımının % 30 dan az olması,

- Ø 80/90 mm. HDPE borudan 2.700 m. İl Özel İdaresinden temin edilememesi,

- Proje eksikliği,

- Hat eksikliği,

- Malzeme eksikliği  vs.

Gerekmesi halinde Tepeören köyünün içme suyu inşaatı işinin eksik malzemelerin temin edilerek yapım işinin tamamlanacağını, ekstra yardım talebinde bulunmayacağımızı taahhüt ederiz.

16.05.2012

Onur ÇOBANOĞLU

Çevre Mühendisi

İlçe Özel İdaresi

Proje Koordinatörü